#### Informazioni tecniche

Linea Zootecnia

# MIACID 701

## Disincrostante acido forte per impianti di mungitura

### Applicazione

Miacid 701 è un disincrostante acido ad elevata concentrazione di attivi, estremamente efficace e veloce nell’asportazione delle incrostazioni di origine inorganica, dei residui salini e dei residui misti quali ad esempio la pietra di latte; il prodotto mantiene la propria attività anche in presenza di acque particolarmente dure

Miacid 701 contiene una miscela di acidi inorganici  ed è indicato per i trattamenti di disincrostazione a riciclo negli impianti di mungitura, tank di frigoconservazione del latte, ecc.

Miacid 701 trova anche impiego nei trattamenti CIP di disincrostazione a doppio stadio (caustico + acido) nelle industrie di lavorazione del latte

Miacid 701 non contiene sostanze tensioattive; questa caratteristica assicura una drastica riduzione del carico inquinante inviato negli scarichi

Le soluzioni di Miacid 701 non sono schiumogene nemmeno nei trattamenti in riciclo; l’assoluta mancanza di schiuma fa di Miacid 701 un prodotto specifico per la pulizia degli impianti di mungitura

Le soluzioni di Miacid 701 sono facilmente risciacquabili e non lasciano sulle superfici trattate residui che possono alterare la qualità dei prodotti caseari

### Modalità di impiego

Miacid 701 viene di norma impiegato nei trattamenti settimanali di disincrostazione degli impianti di mungitura

- Al termine della mungitura effettuare un risciacquo dell’impianto di mungitura per almeno 10 minuti con acqua possibilmente tiepida

- Effettuare il lavaggio disincrostante dell’impianto con una concentrazione di Miacid 701 dallo 0.5% al 2% possibilmente a caldo per almeno 10-15 minuti

- Risciacquare con acqua potabile

Per una disincrostazione ottimale la temperatura di trattamento deve essere di 50-60°C

Adottare dosaggi più elevati in caso di acque molto dure

Quando possibile, è opportuno effettuare il dosaggio automatico del prodotto mediante l’impiego di idonee centraline di controllo della concentrazione

#### MIACID 701

### Caratteristiche

Stato fisico	: liquido limpido, incolore, inodore

pH (1%)	: 1,5- 2,0

Peso specifico (a 20°C)	: 1,300 gr/ml

Componenti	: miscela di acidi inorganici

Il prodotto, anche allo stato puro,  non teme il gelo

### INGREDIENTI SECONDO REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004

### Corrosività

Nelle normali condizioni di impiego le soluzioni di Miacid 701 non presentano alcuna attività corrosiva nei confronti di superfici quali acciaio inox, teflon, polietilene; si sconsiglia invece il suo impiego sulle leghe leggere

### Raccomandazioni

Il prodotto è classificato come corrosivo, si raccomanda di consultare la scheda di sicurezza e di seguire le precauzioni per la manipolazione e l’uso

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico della Midac

Scheda Tecnica (R) Rev-1  30.9.2005