#### Informazioni tecniche

Linea zootecnia

###### MICLOR 791

## Detergente sanitizzante clorattivo

## Per impianti di mungitura

### Applicazione

Miclor 791 contiene una miscela di sali alcalini, agenti di soglia, sospensivanti e un donatore di cloro attivo stabilizzato; grazie ai suoi componenti il prodotto è un sanificante ad ampio spettro con spiccata attività detergente indicato per la rimozione delle sostanze di natura organica

Miclor 791 è particolarmente indicato per i lavaggi a riciclo e manuali degli impianti di mungitura e tank di friconservazione del latte

Le principali caratteristiche di Miclor 791 si possono riassumere in:

- è alcalino e quindi rimuove i residui organici

- dosato all’1% sviluppa circa 650 ppm di cloro attivo e quindi garantisce un elevato livello di igiene

- contiene agenti di soglia e quindi può essere impiegato anche in presenza di acque dure

Le soluzioni di Miclor 791 non sono schiumogene; inoltre sono facilmente risciacquabili e non lasciano sulle superfici trattate residui che possono alterare la qualità dei prodotti caseari

Miclor 791 trova particolare impiego nelle industrie lattiero-casearie per i trattamenti di sanificazione a riciclo di serbatoi, cisterne, tubazioni e tutte le superfici fredde

### Modalità di impiego

Miclor 791 viene impiegato nei trattamenti giornalieri di lavaggio degli impianti al termine delle operazioni di mungitura

- Al termine della mungitura risciacquare abbondantemente, per almeno 10 minuti, con acqua possibilmente tiepida

- Far circolare una soluzione di Miclor 791ad una concentrazione del 1-3%,  preferibilmente ad una temperatura compresa tra 30 e 40°C, per almeno 10-15 minuti

- Risciacquare infine con acqua potabile

Nel caso di acque particolarmente dure si consigliano dosaggi più elevati

Come per gli altri prodotti detergenti clorattivi, si consiglia di effettuare 1 o 2 volte alla settimana un trattamento acido disincrostante con un prodotto come Acisept o Miacid 701

Quando possibile, è opportuno effettuare il dosaggio automatico del prodotto mediante l’impiego di idonee centraline di controllo della concentrazione

MICLOR 791

### Caratteristiche

Stato fisico	: liquido limpido, paglierino, odore caratteristico di cloro

pH (1%)	: 12,5

Peso specifico (a 20°C)	: 1,200 gr/ml

Componenti	: sali alcalini, donatore di cloro, agenti di soglia,

sospensivanti

Cloro attivo	: circa 6.5% all’origine

### Il prodotto non contiene fosforo (P)

E’ opportuno evitare di esporre Miclor 791alla luce solare diretta ed a temperature elevate

### Il prodotto non teme il gelo, anche allo stato puro, purché non venga esposto a temperature inferiori a + 1°C

In relazione alla elevata concentrazione di Miclor 791,  sul fondo della tanica si può formare nel tempo un leggero deposito che non pregiudica in alcun modo la performance del prodotto

### INGREDIENTI SECONDO REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004

### Corrosività

Quando impiegate nelle condizioni di concentrazione e temperatura suggerite, le soluzioni di Miclor 791 sono compatibili con i materiali comunemente usati nelle industrie alimentari ad eccezione delle leghe leggere, dei materiali zincati e dell’Alluminio

Risciacquare sempre e accuratamente dopo l’utilizzo, al massimo entro 1 ora, tutte le superfici trattate a schiuma

Nel caso di incertezza consigliamo di valutare ogni singolo materiale prima di un contatto prolungato

### Raccomandazioni

Il prodotto è classificato come corrosivo, si raccomanda di consultare la scheda di sicurezza e di seguire le precauzioni per la manipolazione e l’uso

Non miscelare con acidi, al loro contatto libera gas tossici

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico della Midac

Scheda Tecnica (B) Rev-1  30.9.2005